CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d’Études

Titre : Conception et développement d’une solution Edge Computing pour la maintenance prédictive d’un banc moteur DC

| Référence | PROJ-EDGE-PDM-2024 |
| --- | --- |
| Version | 1.1 |
| Date | 26/02/2026 |
| Rédacteur | Ahmed Lahouel ¦Ahmed Ben Hadj Fraj |
| Encadrant Université | Mr Maher Jaoudi |

Tables des Matières

1.	Glossaire et Abréviations	2

2.	Contexte et Positionnement du Projet	3

Contexte Scientifique et Industriel	3

Problématique	3

3.	Objectifs du Projet	3

Objectif Général	3

3.1.	Objectifs Spécifiques	3

4.	Périmètre Fonctionnel et Technique	4

4.1.	Inclus dans le périmètre	4

4.2.	Exclu du périmètre	4

5.	Spécifications Détaillées	4

5.1.	Spécifications Fonctionnelles	4

5.2.	Spécifications Techniques	5

6.	Contraintes et Exigences Non Fonctionnelles	5

6.1.	Contraintes Techniques	5

6.2.	Exigences Non Fonctionnelles	6

7.	Analyse des Risques	6

8.	Livrables Finaux	6

9.	Critères d'Évaluation et Indicateurs de Performance (KPIs)	7

# Glossaire et Abréviations

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Edge Computing | Traitement des données à proximité de la source (la machine), plutôt que dans le cloud. |
| PdM (Predictive Maintenance) | Maintenance prédictive basée sur l'analyse de données pour anticiper les défaillances. |
| RTOS (Real-Time Operating System) | Système d'exploitation temps réel (ex: FreeRTOS) garantissant l'exécution de tâches dans des délais contraints. |
| TinyML | Domaine de l'apprentissage automatique pour dispositifs embarqués à faibles ressources. |
| TFLite Micro | Framework d'inférence TensorFlow pour microcontrôleurs. |
| STM32Cube.AI | Outil de conversion de modèles IA en code optimisé pour STM32. |
| Nano Edge AI | Solution logicielle ou bibliothèque optimisée pour l’inférence de réseaux de neurones sur microcontrôleurs, permettant une intégration rapide sans développement complet du modèle. |
| FFT (Fast Fourier Transform) | Transformée de Fourier rapide, utilisée pour analyser le spectre fréquentiel des vibrations. |

# Contexte et Positionnement du Projet

Contexte Scientifique et Industriel
L'industrie 4.0 repose sur la capacité à anticiper les défaillances pour réduire les temps d'arrêt. La maintenance prédictive (PdM) traditionnelle repose souvent sur l'envoi de données vers le cloud, ce qui induit de la latence et des problèmes de bande passante. L'émergence de l'Edge Computing et du TinyML permet aujourd'hui d'intégrer l'intelligence directement sur les microcontrôleurs, offrant une réponse en temps réel et une meilleure souveraineté des données.

Problématique
Comment concevoir un système embarqué autonome, capable d'acquérir des signaux vibratoires et thermiques, d'exécuter localement un modèle d'inférence pour la classification d'état, et de restituer l'information sur une interface locale, le tout avec des contraintes de temps réel et de ressources mémoire limitées ?

# Objectifs du Projet

Objectif Général
Développer un prototype fonctionnel de système Edge Computing pour la surveillance d'un moteur à courant continu 12V, démontrant la faisabilité d'une maintenance prédictive embarquée.

## Objectifs Spécifiques

  Concevoir l'architecture d'un système d'acquisition multi-capteurs (vibrations, température) basé sur STM32.

  Implémenter un système d'exploitation temps réel (FreeRTOS) pour orchestrer les tâches d'acquisition, de traitement, d'inférence et de communication.

  Intégrer un mécanisme de classification binaire (Normal/Anormal) en embarquant un modèle d'IA – soit par développement d’un modèle personnalisé (via TensorFlow ou Keras), soit par intégration d’une solution existante comme Nano Edge AI – avec une empreinte mémoire inférieure à 100 Ko et une précision cible > 90%.

  Créer un tableau de bord (dashboard) local pour la visualisation temps réel des indicateurs de santé machine (température, FFT, état).

  Valider les performances du système en termes de temps de réponse (< 1s) et de fiabilité sur une durée de fonctionnement prolongée.

# Périmètre Fonctionnel et Technique

## Inclus dans le périmètre

- Hardware : Intégration des capteurs sur le banc moteur, choix et configuration de la carte STM32.

- Firmware : Développement sous STM32CubeIDE avec intégration de FreeRTOS.

- IA : Mise en œuvre de l'inférence embarquée selon deux voies possibles :

  - Développement complet : Collecte de données, entraînement hors ligne sous Python, conversion et déploiement via STM32Cube.AI ou TFLite Micro.

  - Intégration rapide : Utilisation de Nano Edge AI (ou bibliothèque équivalente) pour bénéficier d'un modèle préconçu ou d'un moteur d'inférence optimisé, réduisant le temps de développement.

- Visualisation : Développement d'une interface locale (QT ou Node-RED) sur un PC.

- Tests : Simulation de défauts mécaniques pour valider la détection.

## Exclu du périmètre

- Maintenance prédictive multi-classes (ex : type de panne spécifique).

- Gestion de flotte de machines (focus sur un seul banc).

- Connexion à une plateforme Cloud (AWS, Azure, etc.).

- Conception mécanique du banc moteur (le banc est fourni).

# Spécifications Détaillées

## Spécifications Fonctionnelles

| D | Fonction | Description | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Acquisition vibratoire | Mesure des vibrations via accéléromètre à un taux d'échantillonnage suffisant (≥ 1kHz). | Données brutes disponibles pour calcul FFT. |
| F-02 | Acquisition thermique | Mesure de la température du moteur. | Précision ±1°C. |
| F-03 | Classification IA | Inférence binaire (Normal/Anormal) à partir des features extraites (ex: RMS, crête, features fréquentielles). Le mécanisme d'inférence peut être soit un modèle développé spécifiquement pour le projet, soit une intégration de Nano Edge AI (ou solution similaire). | Accuracy > 90% sur dataset de test. |
| F-04 | Gestion multitâche | Ordonnancement des tâches via RTOS sans conflit ni blocage. | Aucune starvation ; respect des priorités. |
| F-05 | Affichage local | Dashboard affichant courbes (température, RMS), état du moteur (LED verte/rouge) et historique. | Rafraîchissement des données < 1s. |

## Spécifications Techniques

### Composants Matériels

- Carte principale : Microcontrôleur STM32 (série F4 ou H7 recommandée pour le calcul DSP et la mémoire RAM/Flash). Ex: STM32F407VET6 ou STM32H743ZI.

- Capteurs :

  - Accéléromètre numérique (I2C/SPI) : ADXL345 ou MPU6050 (pour simplicité).

  - Capteur de température : DS18B20 (1-Wire) ou sortie analogique LM35.

- Machine : Moteur DC 12V avec système de charge variable (pour simuler les défauts).

### Stack Logiciel

- Développement embarqué : C, STM32CubeMX, STM32CubeIDE, FreeRTOS.

- Développement IA (option développement) : Python (Google Colab ou local), TensorFlow 2.x / Keras.

- Intégration IA (option Nano Edge AI) : Bibliothèque Nano Edge AI fournissant un moteur d'inférence et éventuellement des modèles pré-entraînés adaptés aux signaux vibratoires.

- Déploiement IA : STM32Cube.AI (extension X-CUBE-AI) ou TensorFlow Lite for Microcontrollers pour un modèle personnalisé ; intégration directe des librairies Nano Edge AI si cette voie est choisie.

- Dashboard : QT ou Node-RED (pour une approche rapide avec interface web).

# Contraintes et Exigences Non Fonctionnelles

## Contraintes Techniques

- Embarqué strict : Aucune dépendance à une connexion internet pour l'inférence.

- Mémoire : Le modèle IA (ou le moteur d'inférence) ne doit pas excéder 100 Ko en RAM/Flash pour rester compatible avec les STM32 milieu de gamme.

- Énergie : Alimentation unique sécurisée (5V pour la logique, 12V pour le moteur).

- Délai : Projet à réaliser sur une période de 4 mois.

## Exigences Non Fonctionnelles

- Performance : Latence totale (capteur → affichage) < 2 secondes.

- Robustesse : Fonctionnement stable.

- Maintenabilité : Code source respectant les Règles MISRA et documentation d'architecture fournie.

- Ergonomie : Interface utilisateur simple, ne nécessitant pas de manuel pour interpréter l'état (Normal/Anormal).

# Analyse des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle IA trop lourd pour le STM32 | Moyenne | Élevé | Dès la phase de conception, viser un modèle type CNN simple ou un MLP. Utiliser la quantification (int8). L'option Nano Edge AI peut garantir une empreinte légère si elle est certifiée pour STM32. |
| Bruit sur les mesures de vibration | Élevée | Moyen | Implémentation de filtres numériques (FIR/IIR) dans le firmware avant extraction des features. |
| Non-respect des contraintes temps réel | Faible | Élevé | Bien définir les priorités des tâches FreeRTOS. Utiliser des timers matériels pour l'échantillonnage. |
| Difficulté à simuler des défauts | Moyenne | Moyen | Créer un protocole de test : ajout de masselottes (balourd), variation de la tension, échauffement forcé. |
| Complexité d'intégration de Nano Edge AI | Faible (si bien documenté) | Moyen | Prévoir une phase d'évaluation de la bibliothèque en amont ; contacter le support si nécessaire. |

# Livrables Finaux

- Dossier Technique :

  - Schéma structurel de l'architecture.

  - Code source complet du firmware (STM32) et du dashboard.

- Modèle d'IA / Solution d'inférence :

  - Si développement : Scripts Python d'entraînement, modèle converti.

  - Si Nano Edge AI : Description de l'intégration, paramètres utilisés, éventuels scripts de configuration.

- Démonstrateur :

  - Banc de test opérationnel.

  - Vidéo de démonstration ou soutenance en direct.

- Rapport de Projet :

  - Analyse des résultats, comparaison avec l'état de l'art, perspectives d'amélioration, justification du choix entre développement et intégration.

# Critères d'Évaluation et Indicateurs de Performance (KPIs)

| Critère d'évaluation | KPI associé | Cible |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement temps réel | Latence capteur → décision | < 2 secondes |
| Performance du modèle IA | Accuracy / Précision / Rappel | > 90% / > 85% / > 85% |
| Stabilité système | Taux de fausses alertes / Taux de non-détection | < 5% / < 5% |
| Qualité industrielle du code | Respect des normes de codage (MISRA) / Commentaires | Code lisible et structuré |
| Qualité de la démonstration | Robustesse de la démo / Pertinence des explications | Aucun crash, scénarios de test clairs |
| Pertinence du choix technique | Justification du choix entre développement personnalisé et intégration de Nano Edge AI | Décision argumentée dans le rapport |